| 版本 | 修订说明 | 实施日期 |
| --- | --- | --- |
| A/0 | 新建文件 | 2019.4.2 |
| A/1 | 1.公司名称变更；2.公司LOGO变更。 | 2024.11.30 |

修订状况

1 目的

制定大中包装过程检验规程检验项目、检验方法、接收准则等要求，控制过程质量。

2适应范围

适应于大中包装过程检验。

3 检验规则

| 序号 | 检验项目 | 接受标准 | 检验方法 | 检具 | 检验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | - 包装内内产品数量正确、无缺件； - 包装应清洁无异物、无破损，封口处应平齐； - 印刷颜色、字体与受控技术图纸或文件一致。； - 小包装标签头端方向与中盒的标签方向应朝向使用开启端。 | 在正常视力或矫正视力在光线充足的情况下，距离产品30-40cm观察或打开包装查看。 | 目测 | GB/T 2828.1，S-2，AQL=2.5 |
| 2 | 标签、说明书、合格证 | 产品说明书、标签、合格证内容应清晰、无误、齐全，与受控技术图纸或文件一致。 | 在正常视力或矫正视力在光线充足的情况下，距离产品30-40cm观察。 | 目测 | GB/T 2828.1，S-2，AQL=2.5 |
| 3 | 包装标识 | 产品名称、型号规格与市场订单要求一致，生产批号、灭菌批号等标识应清楚、正确、内外相符。 | 在正常视力或矫正视力在光线充足的情况下，距离产品30-40cm观察。 | 目测 | GB/T 2828.1，S-2，AQL=2.5 |
| 备注： - 生产人员自检，检验人员随机抽检，抽检规则与数量应符合表中抽样规则； - 设备初次开机、模具更换、参数调整、模具维修等均需要按照抽样规则进行首件检验；首检数量为3件； - 首检如果发现不合格，及时向部门主管反映问题，待问题得到纠正，生产稳定后，重新进行首检，检验全部合格后，才可转入正常生产； - 如果样本量等于或超过批量，则进行100%检验； - 过程巡检应每班记录两次，上午和下午各一次，巡检过程中若发现产品不合格，应及时向部门主管反映不合格问题，并对之前生产的产品进行隔离，问题纠正之后，进行双倍检验，确认无异之后，转入正常抽样。然后对之前生产的产品组织不合格评审，根据评审结果对该批次产品进行处理； - 若客户指定检验方法和抽样规则，应按客户检验要求开展检验。 |  |  |  |  |  |

4 判定规则

检验中，每一个检验项目均应合格。若出现不合格，则进行不合格品评审并按照不合格评审结果处理；尺寸首检不合格，待调整后生产稳定需再次进行首检，直到首检合格后方可进入正常生产，首检不合格的产品按照不合格品处理。

5 附件

无